Алгоритм расчёта авторегрессионной модели по методу наименьших квадратов.

Алгоритм.

Согласно определению, авторегрессионный процесс порядка p (AR(p)-процесс) выглядит так:

Xt=c+i=1paiXt-i+t ,

где a1,…,ap - параметры модели (коэффициенты авторегрессии), c - постоянная (часто для упрощения предполагается равной нулю), а t - белый шум.

Для использования авторегрессионной модели в качестве прогноза, выберем формулу:

Yn=a0+i=1p-1aixn-i ,

где для получения очередного значения Yn, нам известны значения xn-i не новее xn-1.

Метод наименьших квадратов подразумевает минимизацию функции разности квадратов целевой функции и аппроксимирующей на некотором интервале. В качестве приближения вместо функций используем последовательности.

Одиночное значение квадрата разности:

δn=Xn-Yn2

Минимизируемая функция:

Δn=j=0N-1δn-j ,

где N - количество точек для минимизации. N должно быть существенно больше количества коэффициентов p.

Для вычисления коэффициентов ak произведем взятие частных производных по всем коэффициентам ak и приравняем полученные формулы к нулю. Получим систему линейных уравнений вида:

k=0p-1k=0,a0N+i=1p-1aij=0N-1Xn-i-j=j=0N-1Xn-jk>0,a0j=0N-1Xn-k-j+i=1p-1aij=0N-1Xn-i-jXn-k-j=j=0N-1Xn-jXn-k-j

Анализ реализации.

Произведен расчет прогноза по данному алгоритму на наборах реальных данных. Были использованы ежедневные курсы SDR к трём основным валютам: USD, GBP, CAD.

Полученные результаты оказались независимы от набора данных.

При задание порядка авторегресии выше 8, параметры модели становятся неустойчивыми - возникают ситуации неразрешимости системы уравнений.

Свободный член - коэффициент a0, а также коэффициенты кроме a1, выглядят незначительными.

Соответственно, функция "прогноза" существенно похожа на аппроксимируемую функцию, задержанную на 1 отсчёт.

При этом, "прогноз" порядка выше 1 оказывается всегда лучше "прогноза" порядка 1 как по максимальному отклонению, так и по интегральному отклонению.